QUBE

Hálózati dokumentáció

Gábriel Milán

Nyári Patrik

Tartalomjegyzék

1. Bemutatkozás	6

1.1. Cégünkről	6

2. Projekt	7

2.1 Projekt bemutatása	7

2.2. Munkamegosztás	7

2.3. Projektmenedzsment	9

2.3.1 Fájlmegosztás	9

2.3.2. Projektkövetés	9

10

2.3.3. Nehézségek	10

3. Hálózat	11

3.1. Fizikai topológia	11

3.2. Logikai felépítés	13

3.2.1. Központ telephely	15

3.2.2. Bolt telephely	16

3.2.3. Termelés telephely	16

3.3. IP címzés	16

3.3.1 IPv4	18

3.3.2 IPv6	18

3.4 Vlanok	19

3.4.1. Központ vlanok	19

3.4.2. Bolt	20

3.4.3. GYÁRTÁS	20

3.4.4. CSOMAGOLÁS	21

3.5 Második rétegbeli redundancia	22

3.5.1. Feszítőfa	22

3.5.2. Link-aggregáció	23

3.6. Harmadik rétegbeli redundancia	23

3.6.1. Átjáró redundancia	24

Portbiztonság	26

3.7.1 PPP hitelesítés	26

3.7.2 DAI	26

3.7.3 DHCP felügyelet	26

3.7.4 Broadcast védelem	27

3.7.5 PortFast	27

3.7.6. BPDU VÉDELEM	27

3.8. Peremszolgáltatások	28

3.8.1. Tűzfalszabályok	28

3.8.2. Statikus hálózati címfordítás	30

3.8.3. Dinamikus hálózati címfordítás	31

3.8.4 Port alapú címfordítás	32

3.9. Site-to-site kiszolgálás	32

3.9.1. Kiszolgálási modell	32

3.9.2. Alagúttechnológia	33

3.9.3. VPN titkosítás	33

3.10. Forgalomirányítás	33

3.10.1. Statikus forgalomirányítás	33

3.10.2. Dinamikus forgalomirányítás	34

3.11. Vezeték nélküli hálózatok	36

3.12. Hálózati hozzáférés (Login ssh)	36

4. Szerverszolgáltatások	36

4.1. Szerverek és feladataik	36

4.2. Windows szerver	36

4.2.1. Active Directory	36

4.2.2. Dinamikus címfordítás	36

4.2.3. Dinamikus cím kiosztás	36

4.2.4. Webszerver	36

4.2.5. Nyomtatószabályok	36

4.3. Linux szerver	36

4.3.1. Fájlmegosztás	36

4.3.2. AAA protokoll	36

4.3.3. Időszinkronizáció	36

4.4. ZABBIX Szerver	36

4.4.1. Hálózatmegfigyelés	36

4.4.3. Hálózatautomatizáció	36

4.4. Szolgáltatás redundancia	36

5. Megvalósítás és költségvetés	37

5.1. Eszközök	37

5.1.1. Hálózati eszközök	37

5.1.2. Szerverek	38

5.1.3. Felhasználói eszközök	38

5.1.4. Egyéb	38

5.2. Internet előfizetés	38

5.3. IP címek	38

5.4. Munkadíj	38

5.5. Végleges árajánlat	38

6. Prototípus és tesztelés	38

6.1. Prototípus	38

6.1.1. Célja	38

6.1.2. Megvalósítása	38

6.1.3. Bemutatása	38

6.2. Fizikai tesztelés	38

6.2.1. Feszítőfa	38

6.2.2. Link-aggregáció	38

6.2.3. Gateway redundancia	38

6.2.4. DAI	38

6.2.5. DHCP felügyelet	38

6.2.6. Broadcast védelem	39

6.2.7. Tűzfalszabályok	39

6.2.8. Hálózati címfordítások	39

6.2.9. Site-to-site kapcsolat	39

6.2.10. LAN forgalomirányítás	39

6.2.11. WAN kapcsolatok	39

6.2.12. Dualstack	39

6.2.13. Vezeték nélküli hálózatok	39

6.2.14. Active Directory	39

6.2.15. DHCP	39

6.2.16. DNS	39

6.2.17. Webszerver	39

6.2.18. Fájlmegosztás	39

6.2.19. Időszinkronizáció	39

6.2.20. Szolgáltatásredundancia	39

6.2.21. Hálózatautomatizáció	39

6.2.22. Hálózatmegfigyelés	39

6.3. Virtuális tesztelés	39

6.3.1. Dinamikus forgalomirányítás	39

6.3.2. PPP hitelesítés	40

1. Bemutatkozás

1.1. Cégünkről

A QUBE MiniPC Kft. egy innovatív magyar technológiai vállalat, amely kompakt, energiatakarékos mini PC-k fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.

A cég gyártóbázisa Győrben található, ahol modern gyártási folyamatokkal készülnek a kis méretű, mégis nagy teljesítményű számítógépek. A vállalat irodai és fejlesztési központja Székesfehérváron működik, míg a vásárlók személyesen is megtekinthetik és kipróbálhatják a termékeket a nyíregyházi üzletben.

A QUBE célja, hogy megbízható, helyben gyártott technológiai megoldásokat kínáljon mind otthoni, mind üzleti felhasználók számára.

1. ábra:

2. Projekt

2.1 Projekt bemutatása

A projekt célja egy korszerű, biztonságos és jól szervezett informatikai infrastruktúra kialakítása a QUBE mini PC-ket gyártó vállalat számára. A fejlesztés középpontjában egy modern, redundáns hálózat létrehozása áll, amely biztosítja a folyamatos működést, a magas rendelkezésre állást és a vállalati adatok védelmét. A kialakított rendszer stabilan támogatja a gyártási, irodai és kereskedelmi folyamatokat, miközben skálázható és hosszú távon is megbízható megoldást nyújt a vállalat számára.

A projekt során a csapat felmérte a szükséges erőforrásokat, a lehetséges kockázatokat, valamint kidolgozta a költségvetési és finanszírozási terveket. Emellett összegyűjtésre kerültek a cég brandinganyagjai, amelyek alapot biztosítanak a későbbi webdesign és online megjelenés kialakításához.

A kivitelezésért és a tervezésért a cég újonnan létrehozott IT részlege volt felelős. Ez a csapat koordinálta a projekt minden fázisát, biztosítva a hálózat és az infrastruktúra kialakításának szakmai színvonalát, valamint a rendszer biztonságos és hatékony működését.

2.2. Munkamegosztás

A projekten Nyári Patrik és Gábriel Milán dolgoztak, egymás munkáját kiegészítve, hogy a feladatok hatékonyan és szervezetten haladjanak. Mindketten külön területekre fókuszáltak, miközben folyamatosan egyeztettek a projekt sikeres megvalósítása érdekében.

| Csapattagok | Feladatok |
| --- | --- |
| Gábriel Milán | Windows szerverek Linux szerverek Szerverszolgáltatások Dokumentáció Tesztelés |
| Nyári Patrik | Hálózat tervezés és kivitelezés Hálózat felügyelet és automatizáció Dokumentáció Tesztelés |

2.3. Projektmenedzsment

2.3.1 Fájlmegosztás

A projekt során a fájlok és dokumentumok megosztását a GitHub platformon végeztük, amely lehetővé tette a verziókövetést, a közös szerkesztést és a könnyű hozzáférést a csapattagok számára. Minden fontos anyag, kód és terv a GitHub-tárhelyen került tárolásra, biztosítva a munkafolyamat átláthatóságát és rendszerezését. A projekt fájljai elérhetők a következő linken: https://github.com/pechr1k/QUBE

2.3.2. Projektkövetés

A projektmenedzsmentet a GitHubba integrált GitHub Projects felületen kezeltük. Itt hoztuk létre a különböző munkafolyamatok oszlopait, rendelhettünk feladatokat felelősökhöz, és nyomon követtük a feladatok állapotát a projekt előrehaladása során. A rendszer biztosította, hogy minden csapattag lássa a prioritásokat, a határidőket és az aktuális teendőket, így a projekt szervezett és átlátható módon haladhatott előre. A tábla elérhető a https://github.com/users/pechr1k/projects/1 linken.

2.3.3. Nehézségek

A projekt során az egyik fő nehézség az volt, hogy az KOZPONT telephelyen a két router (a telephely felépítésébősl adódóan) ugyanazt a LAN-t hirdette OSPF-en keresztül a BOLT telephelyre, ami a tunnelben hurkot okozott. Ez lassította a forgamat, túlterhelte az eszközöket és meggátolta a helyes forgalomirányítást.

A problémát statikus forgalomirányítással oldottuk meg, mindkét tunnelben külön-külön beállítva az útvonalakat, így biztosítva a stabil, hurkot nem okozó hálózati kapcsolatot, miközben az OSPF és a HSRP redundancia zavartalanul működött.

3. Hálózat

3.1. Fizikai topológia

3.2. Logikai felépítés

3.2.1. Központ telephely

A Székesfehérváron (Alkotmány utca 12/B) található QUBE központi telephelye biztonságos és jól szervezett irodai hálózati környezetet biztosít a vállalat számára, ahol a központi adminisztráció, IT-szolgáltatások, szerverek és vezeték nélküli hozzáférési pontok működnek. Többszintű, elkülönített VLAN-okkal és redundáns megoldásokkal biztosítja a stabil, forgalomirányítást és magas rendelkezésre állást.

A központi telephely az alagútszolgáltatáson keresztül biztosítja a BOLT telephely számára a szerverkapcsolatot, valamint a leltár- és kasszaszolgáltatások működését. Ez a megoldás garantálja az adatok biztonságos és folyamatos áramlását, a szolgáltatások zavartalan elérhetőségét, és támogatja a bolt napi üzleti tevékenységeinek megbízható működését.

3.2.2. Bolt telephely

kép

A nyíregyházi (Petőfi tér 21.) QUBE üzlet egy kiskereskedelmi telephely, ahol az értékesítéshez és a napi bolti működéshez szükséges informatikai infrastruktúra működik. A topológia egy egyszerű Router-on-a-Stick alapú hálózat, kevés hibalehetőséggel és rendkívüli rendelkezésre állással.

A hálózatban az IPv6 átállás jegyében kezdeti teszt jelleggel dual-stack topológia van kialakítva, és a kliensek IPv6-tal is elérik a világhálót. A telephely a szerver-, kassza- és leltárszolgáltatásokat a központi rendszertől kapja, amelyekhez folyamatos hálózati kapcsolat biztosított.

3.2.3. Termelés telephely

kép

A telephely egy ipari gyártókörnyezetet kiszolgáló vállalati hálózati infrastruktúrával rendelkezik, amelynek célja a gyártási és csomagolási folyamatok informatikai támogatása, valamint az irodai és vendégfelhasználók biztonságos hálózati kiszolgálása. Ű

A hálózat két fő épületet kapcsol össze: az A épületben található gyártási terület, valamint a B épületben működő csomagolási részle. A telephely hálózata háromrétegű (core–distribution–access) topológiát használ, amely biztosítja a strukturált, skálázható és hatékony hálózati működést. A forgalom irányítását dinamikus routing protokoll biztosítja. A szegmentált VLAN-ok struktúra lehetővé teszi a különböző felhasználói csoportok például irodai kliensek, gyártási rendszerek és vendéghálózat elkülönítését, miközben stabil kapcsolatot biztosít a telephely hálózati elemei között.

3.3. IP címzés

|  | Eszköz | Kapcsolat/interfész | IP Cím és Subnet Prefix |  | Átjáró |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KÖZPONT | KOZPONT_BACKUP_R | Tunnel 2 | 192.168.200.1 | /30 | - |
|  |  | ISP | 185.73.12.41 | /30 | 0 |
|  | KOZPONT_R | Tunnel 1 | 192.168.100.1 | /30 | - |
|  |  | ISP | 102.54.183.1 | /30 | - |
|  | SZERVER_SW | VLAN150 | 10.1.150.8 | /24 | 10.1.150.3 |
|  | FOLDSZINT_SW | VLAN150 | 10.1.150.6 | /24 | 10.1.150.3 |
|  | EMELET_SW | VLAN150 | 10.1.150.7 | /24 | 10.1.150.3 |
|  | WIN_SRV | VLAN10 | 10.1.10.5 | /24 | 10.1.10.3 |
|  | LINUX_SRV | VLAN10 | 10.1.10.6 | /24 | 10.1.10.3 |
|  | KLIENSEK | DHCP |  |  |  |  |
| BOLT | BOLT_R | ISP | 203.0.113.42 | /30 | - |
|  |  |  | 2a02:0db8:85a3:1c4f::1 | /64 | - |
|  |  | Tunnel1 | 192.168.100.2 | /30 | - |
|  |  | Tunnel2 | 192.168.200.2 | /30 | - |
|  | BOLT_SW | VLAN150 | 10.2.150.2 | /24 | 10.2.150.1 |
|  | KLIENSEK | DHCP |  |  |  |  |
| TERMELES | TERMELES_R | ISP | 203.91.44.93 | /30 | - |
|  |  | GYARTAS_R | 192.168.2.1 | /30 | - |
|  |  | CSOMAGOLAS_R | 192.168.3.1 | /30 | - |
|  | GYARTAS_R | TERMELES_R | 192.168.2.2 | /30 | - |
|  |  | CSOMAGOLAS_R | 192.168.1.1 | /30 | - |
|  | IT_SW | VLAN150 | 10.3.150.5 | /24 | 10.3.150.1 |
|  | A_CSARNOK_SW | VLAN150 | 10.1.150.6 | /24 | 10.3.150.1 |
|  | A_OFFICE_SW | VLAN150 | 10.3.150.7 | /24 | 10.3.150.1 |
|  | TERMELES_SRV | VLAN10 | 10.3.10.5 | /24 | 10.3.10.1 |
|  | BCSARNOK_SW | VLAN150 | 10.4.150.3 | /24 | 10.4.150.1 |
|  | BOFFICE_SW | VLAN150 | 10.4.150.2 | /24 | 10.4.150.1 |
|  | KLIENSEK | DHCP |  |  |  |  |

3.3.1 IPv4

Az IPv4 címzés során a LAN hálózatainkban a 10.0.0.0/8-as privát hálózatot használtuk a skálázhatóság és az átláthatóság érdekében. A telephelyeinkre ebből alakítotunk ki 4 alhálózatot.

| Telephely | LAN hálózat |
| --- | --- |
| KÖZPONT | 10.1.0.0/16 |
| BOLT | 10.2.0.0/16 |
| TERMELÉS ➔ GYÁRTÁS | 10.3.0.0/16 |
| TERMELÉS ➔ CSOMAGOLÁS | 10.4.0.0/16 |

| 10. | X. | X. | X. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Telephely száma | VLAN száma | Host azonosító |

3.3.2 IPv6

Az IPv6 címkiosztásnál a 2a02:abcd:1234::/48 bérelt hálózatból dolgozunk, ebből alakítottuk ki /64-es a VLAN-okat.

| 2a02:abcd:1234: | X:: | X |
| --- | --- | --- |
|  | VLAN száma | Host azonosító |

3.4 Vlanok

A projektben minden LAN számára egy részletesen szegmentált VLAN hálózatot hoztunk létre ami segíti a forgalom elkülönítését és szűrését, ezálltal növelve a hálózat biztonságát, egyszerűsíti az eszközök és szolgáltatások menedzsmentjét, valamint biztosítja a skálázhatóságot.

A 999-es VLAN-t natívvá tettük, hogy a trunk linkeken az alapértelmezett, nem tagelt forgalom elkülönített legyen, minimalizálva a biztonsági kockázatot és elkerülve a véletlenszerű VLAN-ütközéseket a hálózaton.

A switchek az ADMIN (150) vlanból kapnak IP címet, ezzel biztosítva a központi menedzsmenthez való hozzáférést és lehetővé téve a hálózati eszközök távoli felügyeletét és konfigurációját.

Az Active Directory-ban nem szereplő kliensek számára létrehoztunk egy vendég (GUEST 200) VLAN-t, így könnyen izolálhatóak a hálózat többi részétől.

3.4.1. Központ vlanok

| VLAN neve | VLAN | IP hálózat | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| RECEPTION | 20 | 10.1.20.0/24 | Recepció eszközei |
| MANAGEMENT | 30 | 10.1.30.0/24 | Igazgatóság és vezetői kliensek |
| HR | 40 | 10.1.40.0/24 | HR osztály |
| MARKETING | 50 | 10.1.50.0/24 | Marketing osztály |
| LOGISTIC | 60 | 10.1.60.0/24 | Logisztikai osztály |
| DEVELOPMENT | 70 | 10.1.70.0/24 | Termékfejlesztési osztály |
| COSTUMER_SERVICE | 80 | 10.1.80.0/24 | Panaszkezelési osztály |
| IT | 10 | 10.1.10.0/24 | Szerverterem, IT munkatársak kliensei |
| GUEST | 200 | 10.1.200.0/24 | Vezeték nélküli klienseknek |
| ADMIN | 150 | 10.1.150.0/24 | Management VLAN |
| NATIVE | 999 | - | Natív |

3.4.2. Bolt

| VLAN neve | VLAN | IP hálózat | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| KASSZA | 20 | 2a02:abcd:1234:20:: /64 | Kassza kliensek |
| IRODA | 30 | 2a02:abcd:1234:30:: /64 | Iroda kliensek |
| RAKTAR | 40 | 2a02:abcd:1234:40:: /64 | Raktár adatbázis és kliensek |
| GUEST | 200 | 2a02:abcd:1234:200::/64. | Vezeték nélküli klienseknek |
| ADMIN | 150 | - | Management VLAN |
| NATIVE | 999 | - | Natív |

| VLAN neve | VLAN | IP hálózat | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| KASSZA | 20 | 10.2.20.0/24 | Kassza kliensek |
| IRODA | 30 | 10.2.30.0/24 | Iroda kliensek |
| RAKTAR | 40 | 10.2.40.0/24 | Raktár adatbázis és kliensek |
| SECURITY | 50 | 10.2.50.0/24. | Kamerák |
| GUEST | 200 | 10.2.200.0/24 | Vezeték nélküli klienseknek |
| ADMIN | 150 | 10.2.150.0/24 | Management VLAN |
| NATIVE | 999 | - | Natív |

3.4.3. GYÁRTÁS

| VLAN neve | VLAN | IP hálózat | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| RECEPTION | 20 | 10.3.20.0/24 | Recepció eszközei |
| MANAGEMENT | 30 | 10.3.30.0/24 | Igazgatóság és vezetői kliensek |
| OFFICE | 40 | 10.3.40.0/24 | Irodák |
| PRODUCTION | 50 | 10.3.50.0/24 | PLC-k, HMU-k, kezelő eszközök, kliensek |
| WAREHOUSE | 60 | 10.3.60.0/24 | Raktár adatbázis és kliensek |
| IT | 10 | 10.3.10.0/24 | Szerverterem, IT munkatársak kliensei |
| ADMIN | 150 | 10.3.150.0/24 | Management VLAN |
| GUEST | 200 | 10.3.200.0/24 | Vezeték nélküli klienseknek |
| NATIVE | 999 | - | Natív |

3.4.4. CSOMAGOLÁS

| VLAN neve | VLAN | IP hálózat | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| RECEPTION | 20 | 10.4.20.0/24 | Recepció eszközei |
| MANAGEMENT | 30 | 10.4.30.0/24 | Igazgatóság és vezetői kliensek |
| LOGISTIC | 40 | 10.4.40.0/24 | Logisztikai osztály |
| PACKING | 50 | 10.4.50.0/24 | PLC-k, HMU-k, kezelő eszközök, kliensek |
| WAREHOUSE | 60 | 10.4.60.0/24 | Raktár adatbázis és kliensek |
| IT | 10 | 10.3.10.0/24 | Szerverterem, IT munkatársak kliensei |
| ADMIN | 150 | 10.4.150.0/24 | Management VLAN |
| GUEST | 200 | 10.4.200.0/24 | Vezeték nélküli klienseknek |
| NATIVE | 999 | - | Natív |

3.5 Második rétegbeli redundancia

3.5.1. Feszítőfa

A KÖZPONT és az OFFICE telephelyen a gyűrű (ring) topológiában, a három egymásba kötött switchen a hurokmentesítés céljából Rapid Per-VLAN Spanning Tree (PVST) protokollt alkalmaztunk. A Rapid PVST használata lehetővé teszi, hogy minden VLAN saját logikai feszítőfával rendelkezzen, így a forgalom hatékonyan oszlik el a redundáns linkeken. Emellett a protokoll gyorsan reagál a hálózati topológia változásaira, csökkentve a leállások és hurkok kockázatát.

Az uplinkek a routerek felé magasabb priotitással rendelkeznek így biztosítva a gyorsabb útvonalakat a forgalomirányításhoz.

3.5.2. Link-aggregáció

A switchek közé EtherChannel technológiát alkalmaztunk. Ehhez Link Aggregation Control Protocol-t (LACP) használtunk, ami lehetővé teszi több (esetünkben 2) fizikai port összekapcsolását egy logikai linkké, így növelve a sávszélességet és biztosítva a redundanciát a kapcsolatok kiesése esetén.

3.6. Harmadik rétegbeli redundancia

3.6.1. Átjáró redundancia

A KÖZPONT telephely routereinél HSRP-t (Hot Standby Router Protocol) azért alkalmaztuk, hogy biztosítsuk az alapértelmezett átjáró magas rendelkezésre állását. A protokoll lehetővé teszi, hogy több router egy virtuális átjárót biztosítson a kliensek számára.

A hálózat forgalmát kettéosztottuk a két router között, , ami hatékonyabb erőforrás-kihasználást biztosít. Amennyiben az egyik router meghibásodik vagy kiesik, a másik automatikusan át tudja venni az érintett VLAN-ok átjáró szerepét, így a hálózati kommunikáció továbbra is folyamatosan működhet, és csökken a szolgáltatáskimaradások kockázata. kockázatát.

| VLAN | Alapértelmezett átjáró és prioritása |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOZPONT_R |  | KOZPONT_BACKUP_R |  | Standby |
| 10 | 10.1.10.1 | 110 | 10.1.10.2 | 100 | 10.1.10.3 |
| 20 | 10.1.20.1 | 100 | 10.1.20.2 | 110 | 10.1.10.3 |
| 30 | 10.1.30.1 | 100 | 10.1.30.2 | 110 | 10.1.10.3 |
| 40 | 10.1.40.1 | 100 | 10.1.40.2 | 110 | 10.1.10.3 |
| 50 | 10.1.50.1 | 100 | 10.1.50.2 | 110 | 10.1.10.3 |
| 60 | 10.1.60.1 | 100 | 10.1.60.2 | 110 | 10.1.10.3 |
| 70 | 10.1.70.1 | 110 | 10.1.70.2 | 100 | 10.1.10.3 |
| 80 | 10.1.80.1 | 110 | 10.1.80.2 | 100 | 10.1.10.3 |
| 150 | 10.1.150.1 | 110 | 10.1.150.2 | 100 | 10.1.10.3 |
| 200 | 10.1.200.1 | 110 | 10.1.200.2 | 100 | 10.1.10.3 |

Portbiztonság

3.7.1 PPP hitelesítés

A Termelés A és B épület routerei közötti soros kapcsolaton a CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) protokollt alkalmaztuk az azonosítás biztosítására. A CHAP egy biztonságos hitelesítési módszer, amely időszakos kihívásokkal ellenőrzi a kapcsolat mindkét végpontját, így megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.

Ez különösen fontos a két épület közötti soros linken, ahol a PPP (Point-to-point) protokoll alatt működve folyamatosan ellenőrzi a routerek hitelességét, biztosítva a megbízható és biztonságos adatátvitelt.

Kép a beállításokról/ábra

3.7.2 DAI

A hálózatunkban a DAI-t (Dynamic ARP Inspection) alkalmaztuk az összes VLAN-on, a hálózat biztonságának növelése érdekében. A protokoll ellenőrzi az ARP-üzeneteket, és megakadályozza, hogy illetéktelen eszközök hamis MAC-címekkel megtévesszék a hálózatot. A telephelyek ARP forgalmát így védett módon kezelhetjük, biztosítva, a hitelesített (trusted) porotok és eszközök zavartalan működését.

Ezálltal csökken az ARP-spoofing támadások kockázata, és a hálózati kommunikáció megbízhatóbban, zavartalanul működhet.

Kepek

3.7.3 DHCP felügyelet

A hálózatunkban a DHCP-snooping protokollt alkalmaztuk az összes VLAN-on. Ez megakadályozza, hogy illetéktelen eszközök hamis DHCP-szerverként működjenek, és rossz IP-címeket osszanak ki a klienseknek. A telephelyek DHCP-forgalmát így védett módon kezelhetjük, biztosítva, hogy csak hitelesített (trusted) porotokon folyhasson dhcp forgalom.

Ennek köszönhetően csökken a DHCP-spoofing támadások kockázata, és a hálózati kommunikáció megbízhatóbban, zavartalanul működhet.

Kep a beallitasokrol

3.7.4 Broadcast védelem

A switcheink access portjain a storm-control broadcast szintet 40%-ra állítottuk, a hálózat stabilitásának növelése érdekében. Ez a beállítás megakadályozza, hogy a túlzott broadcast-forgalom (pl. hibas vagy fertozott eszköz miatt) túlterhelje a portokat, és lassítsa vagy blokkolja a hálózati kommunikációt.

kep

3.7.5 PortFast

A switcheink access portjain a Spanning-Tree PortFast funkciót azért alkalmaztuk, hogy az eszközök gyorsan, megszakítás nélkül csatlakozhassanak a hálózathoz. PortFast lehetővé teszi, hogy a port közvetlenül a forwarding állapotba lépjen, megkerülve a hagyományos Spanning-Tree állapotokat, így a kliensek azonnal megkapják az IP-címüket és csatlakoznak a hálózathoz.

Kep

3.7.6. BPDU VÉDELEM

A switchek portjain (amik nem csatlakoznak másik switchhez) BPDU Guard-ot alkalmaztuk. Ez megakadályozza, hogy jogosulatlan switcheket vagy hálózati eszközöket kapcsoljanak a végpontok vagy routerek számára kialakított portokra.

Kep

3.8. Peremszolgáltatások

3.8.1. Tűzfalszabályok

A routereken többféle hozzáférési-vezérlési lista (ACL) szabályozza a forgalmat.

A WAN-inbound lista az internetről érkező csomagokat szűri: tiltja a bogon (pl. 10.0.0.0/8, 192.168.0.0/16) és spoofolt forráscímeket, engedélyezi a visszatérő TCP kapcsolatokat, valamint csak a szükséges forgalmat (HTTP/HTTPS a szerverk felé, IPsec/GRE VPN, alap ICMP). A nem kívánt, tipikus Windows portokra érkező forgalmat blokkolja, minden más tiltásra kerül.

ip access-list extended WAN-inbound

!BOGON_FILTER

deny ip 0.0.0.0 0.255.255.255 any

deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any

deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any

deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any

deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any

deny ip 224.0.0.0 15.255.255.255 any

deny ip 240.0.0.0 7.255.255.255 any

deny ip 248.0.0.0 7.255.255.255 any

deny ip host 255.255.255.255 any

!SPOOF

deny ip 204.231.55.0 0.0.0.31 any

!ESTABLISHED

permit tcp any 10.1.0.0 0.0.255.255 established

!JUNK

deny tcp any any eq 135

deny udp any any eq 135

deny tcp any any eq 137

deny udp any any eq 137

deny tcp any any eq 138

deny udp any any eq 138

deny tcp any any eq 139

deny udp any any eq 139

deny udp any any eq 1434

!ICMP

permit icmp any any echo-reply

permit icmp any any unreachable

permit icmp any any echo

permit icmp any any ttl-exceeded

!WEB

permit tcp any host 204.231.55.1 eq 80

permit tcp any host 204.231.55.1 eq 443

!VPN

permit udp host 203.0.113.41 host 185.73.12.41 eq 500

permit udp host 203.0.113.41 host 185.73.12.41 eq 4500

permit esp host 203.0.113.41 host 185.73.12.41

permit gre host 203.0.113.41 host 185.73.12.41

!DEFAULT_DENY

deny ip any any log

A WAN-outbound lista megakadályozza, hogy NAT nélkül privát IP-címek jussanak ki az internetre.

ip access-list extended WAN-outbound

deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any log

deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any log

deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any log

A LAN-inbound lista a belső hálózatot szabályozza: a GUEST VLAN (200) nem érheti el a belső tartományokat, az ADMIN VLAN (150) csak az IT (10) VLAN-ból érhető el. A szerververek felé engedélyezett az álltaluk nyújtott szolgáltatások, mint a DNS, HTTP/HTTPS, LDAP, DHCP, RADIUS, NTP és TFTP (részben korlátozott eléréssel).

ip access-list extended LAN-inbound

! GUEST-VLAN-ISOLATE

deny ip 10.1.200.0 0.0.0.255 10.1.0.0 0.0.255.255 log

permit ip 10.1.200.0 0.0.0.255 any

!ADMIN-DEFENSE

permit ip 10.1.10.0 0.0.0.255 10.1.150.0 0.0.0.255

deny ip any 10.1.150.0 0.0.0.255 log

!WIN-SRV

permit udp 10.1.10.0 0.0.0.255 host 10.1.10.5 eq domain

permit tcp 10.1.10.0 0.0.0.255 host 10.1.10.5 eq 53

permit tcp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.5 eq 80

permit tcp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.5 eq 443

permit tcp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.5 eq 389

permit udp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.5 eq 389

permit udp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.5 eq 67

permit udp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.5 eq 68

!LINUX-SRV

permit udp 10.1.150.0 0.0.0.255 host 10.1.10.6 eq 1812

permit udp 10.1.150.0 0.0.0.255 host 10.1.10.6 eq 1813

permit udp 10.1.150.0 0.0.0.255 host 10.1.10.6 eq 69

permit udp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.6 eq 123

!DENY-SRV

deny ip any 10.1.10.5 0.0.0.0 log

deny ip any 10.1.10.6 0.0.0.0 log

deny ip any 10.1.150.0 0.0.0.255 log

permit ip any any

Az INTERBUILDING-OUT és INTERBUILDING-IN ACL csak meghatározott alhálózatok közti kommunikációt enged (pl. 10.3.10.0/24 → 10.4.150.0/24), minden más telephelyek közötti forgalmat tilt és naplóz, miközben az egyéb (pl. internet felé menő) forgalmat továbbengedi.

ip access-list extended INTERBUILDING-OUT

permit ip 10.4.10.0 0.0.0.255 10.3.150.0 0.0.0.63

permit ip 10.4.30.0 0.0.0.255 10.3.0.0 0.0.255.255

permit ip 10.4.40.0 0.0.0.255 10.3.40.0 0.0.0.255

permit ip 10.4.90.0 0.0.0.255 10.3.90.0 0.0.0.255

deny ip 10.4.0.0 0.0.255.255 10.3.0.0 0.0.255.255 log

permit ip any any

ip access-list extended INTERBUILDING-IN

permit ip 10.3.10.0 0.0.0.255 10.4.150.0 0.0.0.63

permit ip 10.3.30.0 0.0.0.255 10.4.0.0 0.0.255.255

permit ip 10.3.40.0 0.0.0.255 10.4.40.0 0.0.0.255

permit ip 10.3.90.0 0.0.0.255 10.4.90.0 0.0.0.255

deny ip 10.3.0.0 0.0.255.255 10.4.0.0 0.0.255.255 log

permit ip any any

A tiltott forgalmat a router eldobja és naplózza, válasz küldése nélkül.

3.8.2. Statikus hálózati címfordítás

Az OFFICE és a TERMELÉS telephelyeken a szerverek IP-címeire statikus címfordítást alkalmaztunk. Ennek célja az volt, hogy a szerverek mindig ugyanazon a publikus címen legyenek elérhetők a hálózaton kívülről is. Ez különösen fontos a szervereink esetében, ahol a folyamatos és megbízható hozzáférés alapvető követelmény.

A routerek LAN interfésze NAT belső (inside) zónában, míg a WAN interfész a NAT külső (outside) zónában van helyezve.

| Eszközök | Belső, LAN IP cím | Külső, NAT-olt IP cím |
| --- | --- | --- |
| WIN_SRV (KOZPONT) | 10.1.10.5 | 204.231.55.1 |
| LINUX_SRV (KOZPONT) | 10.1.10.6 | 204.231.55.17 |
| TERMELES_SVR (TERMELES) | 10.3.10.5 | 204.231.51.17 |

3.8.3. Dinamikus hálózati címfordítás

A KÖZPONT telephelyen a kliensek számára dinamikus túlterheléses (overload) NAT-tal biztosítjuk a WAN kapcsolatot. A dinamikus NAT a szolgáltatótól bérelt meghatározott publikus IP-cím tartományból rendel ideiglenes címet a belső eszközöknek, amikor azok kapcsolatot kezdeményeznek. Abban az esteben ha elfogynak a poolban a címek, a router a portszámok segítségével több belső eszköz kapcsolatát is ugyanarra a publikus IP-címre fordítja. A NAT érvényes az egész belső LAN hálózatra (10.1.0.0/16), kivéve a szervereket.

Ez hatékonyabb IP-cím felhasználást tesz lehetővé, mivel nem szükséges minden eszközhöz külön állandó publikus címet biztosítani. Így a hálózat egyszerre tudja biztosítani a külső kommunikációt és a rendelkezésre álló publikus IP-címek gazdaságos felhasználását.

A dupla élő WAN kapcsolat miatt a bérelt tartományt (204.231.55.0/26) két alhálózatra osztottuk a két router számára és elkülönítettük az első címeiket a szerverek számára.

A routerek LAN interfésze NAT belső (inside) zónában, míg a WAN interfész a NAT külső (outside) zónában van helyezve.

| Eszköz | NAT pool |
| --- | --- |
| KOZPONT_R | 204.231.55.2 - 204.231.55.14 /28 |
| KOZPONT_BACKUP_R | 204.231.55.18 - 204.231.55.30 /28 |

3.8.4 Port alapú címfordítás

A BOLT és TERMELÉS telephelyeken PAT (Port Address Translation) overload megoldást használtunk, ami a kliensek számára a WAN kapcsolat IP címének különböző portjaira fordítja a belső LAN címeket.

Ez lehetővé teszi, hogy több belső eszköz egyszerre, egyetlen publikus IP-címen keresztül kommunikáljon az internettel, így gazdaságosan használjuk a rendelkezésre álló publikus címeket, miközben biztosítjuk a folyamatos és megbízható hozzáférést a külső hálózati szolgáltatásokhoz.

| Telephely | LAN hálózat | NAT-olt cím |
| --- | --- | --- |
| BOLT | 10.2.0.0/16 | 203.0.113.41 |
| TERMELES | 10.3.0.0/16 | 203.91.44.93 |
|  | 10.4.0.0/16 | 203.91.44.93 |

3.9. Site-to-site kiszolgálás

3.9.1. Kiszolgálási modell

Az irodai KÖZPONT és BOLT között közvetett LAN kapcsolat valósul meg. Ez biztosítja, hogy az üzlethelyiségben a szerverszolgáltatások,, és egyéb üzleti szolgáltatások (például kasszarendszer, leltár-adatbázis) zökkenőmentesen biztosítva legyenek. A központi iroda két független internet kapcsolata és az alagút-megoldások is ezt erősítik. A hibaelhárítás, támogatás, konfiguráció, monitorozás és automatizáció is távolról elvégezhető, így minimalizálva a helyi beavatkozás szükségességét.

| Hálózati szolgáltatások |  | Üzleti applikációk |
| --- | --- | --- |
| DHCP |  | Kasszarendszer (POS) |
| DNS |  | Leltár-adatbázis |
| Active Directory és GPO-k |  | Könyvelő és számlázó rendszer |
| Fájlmegosztás |  | Munkaidő nyilvántartás |
| RADIUS hitelesítés |  | Ügyféladatok |
| NTP |  |
| Intranet portál |  |
| Hálózat monitorozás |  |
| Hálózat automatizáció |  |
| Távoli konfiguráció |  |

3.9.2. Alagúttechnológia

A hálózatban alkalmazott GRE protokoll (Generic Routing Encapsulation) lehetővé teszi, hogy a központi iroda és az üzlethelyiség között logikai, virtuális csatorna jöjjön létre. A KÖZPONT és a BOLT között két független GRE-tunnel kommunikál, amely biztosítja a folyamatos adatátvitelt még akkor is, ha az egyik internetkapcsolat megszakad, vagy router meghibásodik. A GRE-alagutak a helyi LAN-forgalmat „becsomagolják”, a publikus hálózaton továbbítják, majd a másik végponton kibontják, így az üzleti alkalmazások, például a kasszarendszer vagy a leltár-adatbázis, zökkenőmentesen elérhetők.

ÁBRA

3.9.3. VPN titkosítás

3.10. Forgalomirányítás

3.10.1. Statikus forgalomirányítás

Az alapértelmezett útvonalak kialakításához a WAN kapcsolat felé a végponti routereken statikus forgalomirányítást alkalmaztunk. Ezekre a szolgáltató IP címe lett konfigurálva mint következő ugrás cím.

A BOLT és KÖZPONT közötti forgalomirányítás során statius útvonalak kerültek kialakításra az alagútban történő kommunikáció számára. Itt a másik LAN-ba történő forgalom számára a megfelelő tunnel túlsó IP címére van konfigurálva mint következő ugrás. Mivel BOLT telephelyen két tunnelen keresztül is el lehet érni a KÖZPONT-ot, így a KOZPONT_R felé vezető tunnel útvonalát konfiguráltuk magasabb prioritással. Ennek az útvanalnak a kiesése esetén pedig a további forgalom a KOZPONT_BACKUP_R kerül továbbításra.

| Telephely | LAN | Eszköz | Alapértelmezett útvonal |
| --- | --- | --- | --- |
| KÖZPONT | 10.1.0.0/16 | KOZPONT_R | 102.54.183.2 |
|  |  | KOZPONT_BACKUP_R | 185.73.12.42 |
| BOLT | 10.2.0.0/16 | BOLT_R | 203.0.113.42 |
|  |  |  | 2a02:0db8:85a3:1c4f::2 |
| TERMELES | 10.3.0.0/16 | TERMELES_R | 203.91.44.94 |
|  | 10.4.0.0/16 |  |  |

ábra

3.10.2. Dinamikus forgalomirányítás

A gyártást végző telephelyen a routerek között dinamikus forgalomirányítás zajlik. A két épületet és a gerinchálózati routert (TERMELES_R) OSPF (Open Shortest Path First) protokoll köti össze, ez biztosítja a LAN-ok közötti kommunikációt. A helyi alhálózatok interfészei alapértelmezetten passzíválva vannak, így a többi router számára hirdetik a rajta található alhálózatot, de azokon nem küldenek OSPF csomagokat.

A WAN kapcsolat felé vezető statikus alapértelmezett útvonalat a TERMELES_R hirdeti, illetve a WAN interfésze is passzíválva van az alapvető biztonsági okokból.

Az OSPF kommunikáció biztonságának növelése érdekében az interfészeken MD5 alapú hitelesítés van konfigurálva, amely biztosítja, hogy csak a megfelelő hitelesítési kulccsal rendelkező routerek tudjanak szomszédsági kapcsolatot kialakítani.

ábra

3.11. Vezeték nélküli hálózatok

3.12. Hálózati hozzáférés (Login ssh)

4. Szerverszolgáltatások

4.1. Szerverek és feladataik

4.2. Windows szerver

4.2.1. Active Directory

4.2.2. Dinamikus címfordítás

4.2.3. Dinamikus cím kiosztás

4.2.4. Webszerver

4.2.5. Nyomtatószabályok

4.3. Linux szerver

4.3.1. Fájlmegosztás

4.3.2. AAA protokoll

4.3.3. Időszinkronizáció

4.4. ZABBIX Szerver

4.4.1. Hálózatmegfigyelés

4.4.3. Hálózatautomatizáció

4.4. Szolgáltatás redundancia

5. Megvalósítás és költségvetés

5.1. Eszközök

5.1.1. Hálózati eszközök

3 db Cisco ISR 4321

3 db Cisco ISR 4331

2 Cisco Catalyst 3850-24T-S

6 Cisco Catalyst 2960X-48TS-L

1 Cisco Catalyst 2960X-24TS-L

3 Dell PowerEdge T440

5 Cisco Catalyst 9105 AX

14 HP LaserJet Enterprise M404dn, 1G Ethernet

40 Asus ExpertCenter Intel Core Business Desktop

- 80 LG 26" 26WQ500-B monitor

- 40 Logitech billentyűzet K400 Plus

- 40 Logitech MX Master 3S Vezeték Nélküli Egér

19 MSI Business NB Prestige 14 Evo

-    19 Dell Pro 27 Monitor E2725HM

-    40 Logitech MX Master 3S Vezeték Nélküli Egér

5.1.2. Szerverek

5.1.3. Felhasználói eszközök

5.1.4. Egyéb

5.2. Internet előfizetés

5.3. IP címek

5.4. Munkadíj

5.5. Végleges árajánlat

6. Prototípus és tesztelés

6.1. Prototípus

6.1.1. Célja

6.1.2. Megvalósítása

6.1.3. Bemutatása

6.2. Fizikai tesztelés

6.2.1. Feszítőfa

6.2.2. Link-aggregáció

6.2.3. Gateway redundancia

6.2.4. DAI

6.2.5. DHCP felügyelet

6.2.6. Broadcast védelem

6.2.7. Tűzfalszabályok

6.2.8. Hálózati címfordítások

6.2.9. Site-to-site kapcsolat

6.2.10. LAN forgalomirányítás

6.2.11. WAN kapcsolatok

6.2.12. Dualstack

6.2.13. Vezeték nélküli hálózatok

6.2.14. Active Directory

6.2.15. DHCP

6.2.16. DNS

6.2.17. Webszerver

6.2.18. Fájlmegosztás

6.2.19. Időszinkronizáció

6.2.20. Szolgáltatásredundancia

6.2.21. Hálózatautomatizáció

6.2.22. Hálózatmegfigyelés

6.3. Virtuális tesztelés

6.3.1. Dinamikus forgalomirányítás

6.3.2. PPP hitelesítés